F-Engine FPGA 引擎

需要1个因子文件及其对应的1个md5文件， 具体文件名是？

答：

time_phase_coeff.npz

time_phase_coeff.md5

运行：

python compute_beamforming_reference_delay_from_txt.py -h

usage: compute_beamforming_reference_delay_from_txt.py [-h] -f INPUT_FILE [-o OUTPUT_DIR]

例：

python compute_beamforming_reference_delay_from_txt.py -o /home/ubuntu/wokespace/python_tool_sum_20251106_huashi/python_tool_sum/time_phase_coeff  -f cable_relative_delay_ns.txt

输出：time_phase_coeff.npz和time_phase_coeff.md5

B-Engine 部署合成引擎

需要3个因子文件及其对应的3个md5文件， 具体文件名是哪三个对文件？

答：

1、beam_coeff.txt 和beam_coeff.md5

2、beam_coeff_antenna.txt 和 beam_coeff_antenna.md5

3、trace_mode_phase_coeff.txt 和 trace_mode_phase_coeff.md5

实际部署

F-Engine 需要的1对因子文件，放置到显控服务器上对应位置即可。

显控服务器放置位置：？

/home/ubuntu/wokespace/python_tool_sum_20251106_huashi/python_tool_sum/time_phase_coeff

B-engine 由12台波束合成GPU服务器组成，需要将3对因子文件分别发送到12台服务器上。

显控服务器放置位置：/home/ubuntu/master/coef/

GPU服务器放置位置：$HOME/beamform/coef/

脚本

建议

1.所有脚本的输入文件，通过输入参数的方式，进行指定，而不是隐式写死在脚本里

回复：好的。

脚本1

# 输入文件

cable_relative_delay_ns.txt

是的√

# 执行命令

# 执行逻辑 立即输出一次文件，以后每间隔120秒覆盖式重新生成文件

python compute_beamforming_reference_delay_from_txt.py --output-dir ./output

现在：

python compute_beamforming_reference_delay_from_txt.py -o /home/ubuntu/wokespace/python_tool_sum_20251106_huashi/python_tool_sum/time_phase_coeff  -f cable_relative_delay_ns.txt

# 输出文件 ./output

time_phase_coeff.dat

time_phase_coeff.md5

time_phase_coeff.npz

time_phase_coeff.txt

现在：

time_phase_coeff.md5

time_phase_coeff.npz

答疑

1.四个输出文件都有用吗，分别给哪个模块使用，放置到哪个目录

time_phase_coeff.dat    用途：？  部署目录：？

time_phase_coeff.md5   用途：？  部署目录：？

time_phase_coeff.npz     用途：？  部署目录：？

time_phase_coeff.txt    用途：？  部署目录：？

回答：只保留time_phase_coeff.md5、time_phase_coeff.npz

部署目录：/home/ubuntu/wokespace/python_tool_sum_20251106_huashi/python_tool_sum/time_phase_coeff

- 这是个死循环程序，什么时候停止运行，还是只需要启动一次永不需要退出？

回答：观测开始时程序运行，观测结束时停止。

3.如果有退出，下次观测还要启动，但是输入并没有任何变化，为什么不一直运行着。

- 回答：cable_relative_delay_ns.txt 会定期更新，随电缆线长度变化而变化，目前没有电缆长度波动测量方案，因此没有考虑如何实时更新这个txt文件。

调整

1.死循环程序，不能通过调用执行，会阻塞调用者

2.文件周期性生成，需要自行部署到工作位置，无法自动化执行

脚本2

# 输入文件

ants.txt

config_32beam_hex37_drop5_beam_offsets.txt

对，是的。

# 运行命令

python compute_beam_coeff_external_tmp.py -d "19:35:00 21:54:00" -t "2026-06-26 00:22"

现在：

python compute_beam_coeff_external_tmp.py -d "19:35:00 21:54:00" -t "2026-06-05 00:22" -f ants.txt -b config_32beam_hex37_drop5_beam_offsets.txt -o /home/wangzh/carrybeamforming_gen/

# 输出文件

beam32_layout_from_offsets.png

beam_coeff.md5

beam_coeff.txt

现在：

beam32_report.txt

beam32_layout_from_offsets.png

beam_coeff.md5

beam_coeff.txt

答疑

1.compute_beam_coeff_external_tmp.py   50行 ANTS_TXT = r"d:\总\博\imaging\uvcovplot-master\ants.txt"，找不到。

修改成 ： 提供ants.txt文件后，正常运行。是否可行？

回答：可以，已修改为-f ants。

2. beam32_layout_from_offsets.png   用途：无用？  部署目录：？

回答：有用，读取画当前波束排布，对运行无帮助，部署目录和输出文件放一起即可。

3.beam_coeff.txt 命名是否正确，和B波束合成引擎约定的是.txt  还是  .dat

回答：命名正确，是txt。

脚本3

# 输入文件

ants.txt

config_32beam_hex37_drop5_beam_offsets.txt

对，是的，但是 from beam32_from_azel_functions import xxx。

还需要一个python脚本这个我觉得可以写死。

# 运行命令

~ $ python compute_trace_mode_phase_coeff.py -d "19:35:00 21:54:00" -t "2026-06-26 00:22"

Traceback (most recent call last):

File "compute_trace_mode_phase_coeff.py", line 34, in <module>

from beam32_from_azel_functions import (

答疑

1.beam32_from_azel_functions 这个模块找不到，需要提供

2.输出什么文件，有什么用途，哪个程序使用部署哪个位置？

3.输入文件ants.tx和config_32beam_hex37_drop5_beam_offsets.txt，和脚本2中的 输入是不是相同文件？

脚本4

纯TK图形界面，生成20X32 数据

# 运行命令

# 只有命令脚本beam_coeff_antenna_editor.py

python beam_coeff_antenna_editor.py

# 输出两个文件

beam_coeff_antenna.txt # 只有一行空格分割的640个数据， 1.000000或0.000000

beam_coeff_antenna.md5 # txt 文件的md5

答疑

1.20路 32波束，这套系统中，使用了哪些？

2.系统部署了后就确定了，还是每次观测时，会根据实际需要修改， 根据修改的？

3.beam_coeff_antenna.txt和beam_coeff_antenna.md5文件都有用吗， 哪个程序使用放到哪个位置？

调整

1.图形程序，无法通过程序调用运行，即不能集成。