- 参数表

| - 天线数量 | - 4 |
| --- | --- |
| - 实际信号路数 | - 8 |
| - 设计信号路数 | - 20 |
| - 频点数量 | - 2048 |
| - 合成波束数 | - 32 |
| - GPU数量 | - 12 |
| - 每台GPU计算频点数 | - 171（共2052，超出部分补零） |

- 参数文件1：time_phase_coeff.dat

- 记录信号链路变化引起的延迟，延时补偿参数 TC 和相位修正因子 Φ1，用于修正不同信号通道由于线缆长度差异、温度变化等原因造成的相对延迟。。

- TC：天线数量*2，64bit 有符号定点数，小数位0bit，4的整数倍，单位ns；

- Φ1：天线数量*2*频点数，128bit，实部虚部各64bits有符号定点数，小数位均14bits；1记录为2^14=16384。

- 数据文件格式：

- 小端存储，先存τc再存Φ1

- 参数写入先记录每根天线的延时补偿参数：

- τc_A1τc_A2,…,τc_A20

- 再记录 复数相位因子：

- 信号链路1的：Φ1_A1_F1,Φ1_A1_F2,…,Φ1_A1_F2048

- 信号链路2的：Φ1_A2_F1,Φ1_A2_F2,…,Φ1_A2_F2048

- ......

- 信号链路20的：Φ1_A20_F1,Φ1_A20_F2,…,Φ1_A20_F2048

- τc_A1,τc_A2,…,τc_A20,Φ1_A1_F1,Φ1_A1_F2,…,Φ1_A1_F2048,Φ1_A2_F1,Φ1_A2_F2,…,Φ1_A2_F2048,…,

- Φ1_A20_F1,Φ1_A20_F2,…,Φ1_A20_F2048Φ1_A20_F2048 一维数组

- 还有一个trace 0/1，0表示巡天 1表示跟踪。

- 实现代码：

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\compute_beamforming_reference_delay_from_txt.py

- 链路延迟存储在D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\cable_relative_delay_ns.txt

- 输出文件：

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\time_phase_coeff.txt

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\time_phase_coeff.dat

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\time_phase_coeff.npz

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\time_phase_coeff.md5

- 根据npz 生成对应的md5文件。

- npz、md5文件传给亚芳老师

- 上传至文件夹

- /home/ubuntu/wokespace/python_tool_sum_20251106_huashi/python_tool_sum/time_phase_coeff/

- cable_relative_delay_ns.txt 可设置哪些信号链路补零/坏了，参考路1、2必须有且为0。

- 循环运行，可设置多久输出一次time_phase_coeff.dat，多久读一次cable_relative_delay_ns.txt

- 参数文件2：beam_coeff.txt

- 记录天线波束因子Φ2 三维矩阵Φ2[i, j, v]

- i 为信号通道编号，范围 0 ~ 19，共 20 路信号

- j 为波束编号，范围 0 ~ 31，共 32 个波束

- v 为频率编号，范围 0 ~ 2051，共 2052 个频点

- 频率 v 最外层

- 波束 j 中间层

- 信号通道 i 最内层

- for v in range(2052):

- for j in range(32):

- for i in range(20):

- write Φ2[i, j, v]

- Φ2：单精度浮点数，32bit。

- 一共2052行，每行640个浮点数

- 实现代码：

- python compute_beam_coeff_external_tmp.py -d "19:35:00 21:54:00" -t "2026-06-05 00:22"

- 32波束排布：

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\config_32beam_hex37_drop5_beam_offsets.txt

- 来源是python D:\总\博\阵列波束计算\multi_beam_32.py --config D:\总\博\阵列波束计算\config_32beam_hex37_drop5.json

- 输出文件：

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\beam_coeff.txt

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\beam_coeff.md5

- 当天线数量不足10面（20路信号）时，缺少的信号路对应的因子补零

- 2048-2052频点补零

- 参数文件3：beam_coeff_anttenna.txt

- 记录波束因子系数用于调节某些路输入为0，数据文件内容由0 1 组成，0表示该波束位置的天线输入为0，1表示为beam_coeff_txt所设置，参数大小20路x32波束。

- 单精度浮点数，32bit。

- 实现代码：

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\beam_coeff_antenna_editor.py

- 输出文件：二进制txt

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\beam_coeff_antenna.md5

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\beam_coeff_antenna.txt

- 参数文件4：trace_mode_phase_coeff.txt

- 记录跟踪模式下的相位因子Φ3的三个参数，A[i, j] B[i, j] omega[i, j]单精度浮点数

- i 为信号通道编号，范围 0 ~ 19，共 20 路

- j 为波束编号，范围 0 ~ 31，共 32 个波束

Φ3(t)=ν [Aicosδφ+Bisinδφ−Ai]

- δφ=ωi(t−t0)

- ν      为频率，由 GPU 端代入

- Ai, Bi   由上位机提前计算，不包含频率因子

- δφ  为该信号通道、该波束方向下的角速度参数

- t0     由外部时序系统约定，不写入本参数文件

- 3*20*32  A B w各一行。

- 实现代码：

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\compute_trace_mode_phase_coeff.py -d "19:35:00 21:54:00" -t "2026-06-05 00:22"

- 输出文件：

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\trace_mode_phase_coeff.txt

- D:\总\博\波束合成\CARRY_beamforming\trace_mode_phase_coeff.md5

- 文件按照以下顺序连续存储：

- 先写 A 矩阵

- 再写 B 矩阵

- 最后写 omega 矩阵