波束合成相位补偿

t0时刻，基线指向射电源的方向矢量为s0，且s0在XOZ平面，夹角为θ（天线俯仰角），此时方向矢量表示为：

s(t0)=(cosθ, 0, sinθ)

在t时刻，射电源以角速度ωi在xoy面转过角度δφ=ωi(t−t0)

此时方向矢量表示为：

s(t)=(cosθcosδφ, cosθsinδφ, sinθ)

t时刻相比t0时刻的方向变化量为：

Δs=s(t)−s(t0)

代入上式

Δs=(cosθcosδφ−cosθ, cosθsinδφ−0, sinθ−sinθ)

整理得

Δs=(cosθ(cosδφ−1),cosθsinδφ,0)

几何延迟变化

设阵列位置基线向量为：

B=(Bx,By,Bz)

则几何延迟为：

τ(t)=B⋅s(t)c

则t时刻相对于t0时刻的时延变化量为：

Δτ(t)=τ(t)−τ(t0)=B⋅(s(t)−s(t0))c=B⋅Δsc

代入Δs：

Δτ(t)=1cBxcosθ(cosδφ−1)+Bycosθsinδφ

因为第三分量为0，所以Bz不起作用

相位变化量等于 频率 * 时延 * 2pi

Φ3(t)=2πν Δτ(t)

代入上式：

Φ3(t)=2πνcBxcosθ(cosδφ−1)+Bycosθsinδφ

展开：

Φ3(t)=2πνcBxcosθcosδφ+2πνcBycosθsinδφ−2πνcBxcosθ

提：

Φ3(t)=ν2πcBxcosθcosδφ+2πcBycosθsinδφ−2πcBxcosθ

令

Ai=2πcBxcosθ

Bi=2πcBycosθ

可写为：

Φ3(t)=ν [Aicosδφ+Bisinδφ−Ai]

其中δφ=ωi(t−t0)

参数更新协议：

- 以数据文件形式更新

- 有三类参数要更新，对应着三个文件：

- time_phase_coeff.dat 	存 时延补偿参数τc和相位修正因子Φ1；

- beam_coeff.txt		存 波束因子Φ2

- trace_mode_phase_coeff.txt	存 跟踪模式相位因子Φ3

- time_phase_coeff.dat 	记录 时延补偿参数τc和相位修正因子Φ1；

- 记录：

- 每根天线的延时补偿参数τc，32bits有符号定点数，小数位0bit，4的整数倍，单位ns；

- 每根天线、每个频点的相位修正因子Φ1，复数，实部虚部各16bits有符号定点数，小数位均14bits；

- 两分钟更新一次。

- 数据文件格式：

- 小端存储，先存τc再存Φ1

- 参数写入先记录每根天线的延时补偿参数：

- τc_A1,τc_A2,…,τc_A4

- 再记录 复数相位因子：

- 天线1的：Φ1_A1_F1,Φ1_A1_F2,…,Φ1_A1_F1024

- 天线2的：Φ1_A2_F1,Φ1_A2_F2,…,Φ1_A2_F1024

- ......

- 天线4的：Φ1_A4_F1,Φ1_A4_F2,…,Φ1_A4_F1024

- 问题：

- 1、相位因子是通过实验补偿参数计算得到的吗？2πντc

- 小端存储：一个多字节数字在内存或文件里保存时，低位字节放前面，高位字节放后面。

- 例：32bit整数，0x12345678，共四字节，从高到低 12、34、56、78

- 小端存储，低位在前 78 56 34 12

- 大端存储，高位在前 12 34 56 78

- beam_coeff.txt 	记录 波束因子Φ2；

- Φ2 为三维矩阵 N[i,j,ν]

- i：天线信号通道标号，数量为4

- j：波束标号，数量为32

- ν：频率标号，数量为43，与GPU数量有关 43 * 24 = 1032。

- ——>对每个通道i，波束j，频点ν 都有一个对应的波束系数Φ2[i,j,ν]

- ——>每一个GPU的数据大小是4×32×43，总共24份。

- 问题：24个GPU的文件写入一个beam_coeff.txt （记录波束因子Φ2），GPU数量由什么决定，CARRY使用多少个GPU？

- beam_coeff_antenna.txt 		记录 波束开关0或1；

- 0：该天线的某个波束强制为0

- 1：按照beam_coeff.txt的设置进行使用

- 参数为二维矩阵 M[i,j]

- i：天线信号通道标号，数量为4；

- j：波束标号，数量为32。

- trace_mode_phase_coeff.txt 		记录 跟踪模式相位因子Φ3；

- 按照Ai,Bi,ωi三组参数 顺序存储。每组参数都是二维矩阵 ：

- M[i,j]

- 每组参数大小 4 * 32。

Φ3(t)=ν [Aicosδφ+Bisinδφ−Ai]

Ai=2πcBxcosθ

Bi=2πcBycosθ

δφ=ωi(t−t0)

由于Φ3(t)会随着时间变化，所以工程上只要把Ai,Bi,ωi，发给设备，设备可以根据观测的起始时刻和结束时刻，计算Φ3(t)。

- 宋亚芳老师提供两个文件作为参考：

- npz是NumPy的压缩数据文件，通常装着一个或多个数组。

- md5是对文件内容算出的哈希值，用于检验文件。

- 代码检查：compute_beamforming_reference_delay.py

- run_forever()

- 读天线列表，天线序号 纬度 经度 海拔 天线直径；

- ants, ant_names = load_antennas(ANTS_TXT)

- 设置目标源，输入赤经 赤纬；

- target = katpoint.Target("FRB0525B, radec, {}, {}".format(TARGET_RA, TARGET_DEC))

- [<name list>,] radec [<user tags>], <ra>, <dec> [, <flux model>]

- print("target: {}".format(target))

- target: FRB0525B, tags=radec, 19:35:00.00 21:54:00.0, no flux info

- 目标名：Target

- 类型：radec

- 赤经：ra

- 赤纬：dec

- 生成频率轴；

- frequencies_hz = build_frequency_axis_hz()

- 确定程序第一次计算时延参数的UTC时间；

- solution_time_utc = resolve_first_solution_time()

- 程序有两种启动方式，

- A：立刻开始，不手动指定开始时间，程序用当前UTC时间作为第一个解算时刻；

- B：指定时间，将输入的时间字符串当做第一个解算时刻。

- 循环计算，是否开始计算时延参数；

- solution_time_utc = maybe_wait_for_start_window(target, ref_ant, solution_time_utc)

- WAIT_FOR_START_WINDOW = False

- ——>用当前UTC进入等待循环 ， True用设定时间算

- REQUIRE_TARGET_VISIBLE = True 要看着这个源才算

- ——>1)如果是全天在天上，直接算；2）如果第一次UTC在窗口内，直接算；3）还看不到，等待循环

- 算参考天线的俯仰角、方位角

def get_visibility_status(target, ref_ant, when_utc):

observer = make_observer_for_time(ref_ant, when_utc)

target.body.compute(observer)

alt_deg = float(target.body.alt) * 180.0 / np.pi

az_deg = float(target.body.az) * 180.0 / np.pi

is_visible = alt_deg >= VISIBILITY_HORIZON_DEG

return is_visible, alt_deg, az_deg

- Target里有目标源信息，赤经赤纬

- Observer里有观测开始时刻、经纬度、海拔、地平线高度（角度）

- 核心：target.body.compute(observer)，将目标源的赤道坐标，结合观测者时间和地址，换算成观测者的地平坐标。

- 设定观测时间observer.date = ephem.Date(when_utc) 第一轮计算的UTC

- 读取地平线高度observer.horizon = str(VISIBILITY_HORIZON_DEG)

- 调用函数：target.body.compute(observer)

- 取出结果并单位转换：	alt_deg = float(target.body.alt) * 180.0 / np.pi

- az_deg = float(target.body.az) * 180.0 / np.pi

- 计算过程：

- 从UTC和经度，得到本地恒星时 LST；

- 由赤经算时角，HA=LST−RA，知道当前本地子午线相对于目标赤经偏了多少；

- 用时角HA、经纬度 Dec lat算俯仰角alt，标准球面天文公式：

- sin(alt)=sin(dec)sin(lat)+cos(dec)cos(lat)cos(HA)

- 再算方位角az，正北0度，90度东 180度南 270度西

- 再计算俯仰角 alt，地平线是0°，头顶是90°

- 不太懂地球自转 方向角随着时间咋变化， 靠北天极的  靠赤道的

- 若设置的地平线角度 大于 望远镜的俯仰角，则看不到源，随着源出来，望远镜俯仰角>地平线角度，继续输出参数文件。

- 观测窗口

try:

if is_visible:

rise = observer.previous_rising(target.body, start=observer.date)

set_ = observer.next_setting(target.body, start=observer.date)

summary["window_contains_when_utc"] = True

else:

rise = observer.next_rising(target.body, start=observer.date)

set_ = observer.next_setting(target.body, start=rise)

summary["rise_utc"] = rise.datetime()

summary["set_utc"] = set_.datetime()

- if is_visible:

- 计算这段可见窗口啥时候开始的

- 计算这段可见窗口啥时候结束

- Else

- 下一次啥时候升到可见阈值上

- 下一次啥时候落

- Transit 计算何时过中天（本地子午线），对应着天线方位角 正北或者正南

- 计算几何延迟

- 几何延迟 = 路径差/光速

- 首先将第一面天线当做基准，然后对每一个其他天线，调用

_, _, ww = target.uvw(internal_anchor, t_sec, ant)

delays_s[ant_names[i]] = ww / LIGHT_SPEED_M_PER_S

- 其他天线分别与第一面天线组成基线，返回（u,v,w) uv用于UV平面的采样点，W沿目标视线方向的几何分量，除以光速，转换为秒。

- 选取时间最长的那个值，第一面天线时间为0 其余有正有负。

- 计算其余天线与参考天线的相对延迟。

- 以两个采样点的间隔时间作为单位，计算粗补偿数值。

- 相对延迟 - 粗补偿 =细补偿。

- 2πf * 细补偿 得到每个频点的补偿数值。

- beam_coeff.txt 中 记录每个频点每个天线的每个波束的因子。

- 天线波束数量由天线的硬件决定，指向是可以设置的。

- 波束形成 = 对阵列中各天线收到的信号，施加合适的延时或相位/权重，再把它们相加，使某个方向的信号同相叠加、增强，而其他方向的信号不能很好叠加、被抑制。

- 每面天线得到两路原始电压信号。

- 每路信号在数字后端复制成32路分支。

- 32路分支在单天线层面 不是32个不同方向的波束。

- 阵列层面上：所有天线的第1路分支按权重相加，得到第1个波束；

- 所有天线的第1路分支按另一套权重相加，得到第2个波束；

- ...

- 最终得到32个阵列波束。

- 复制一路天线32份不会让单天线变成32个指向，把所有天线信号都复制32份，按32套权重跨天线求和，整个阵列可以形成32个波束。

- 假设阵列有N面天线，每面天线一路信号：

- x1(t),x2(t),…,xN(t)

- 对于某个天空方向θ，到第n面天线会有几何延时τn(θ)。

- 如果一个源在方向θ，那么它在各天线上的信号大致是：

- xn(t)∝s(t−τn(θ))

- 窄带近似下可写为：

- xn(t)∝s(t)e−j2πντn(θ)

- 同一个源，到不同天线，相位不一样。

- 如果想让阵列“指向”某个方向θk，需要给第n面天线乘上一个补偿相位：

- wk,n≈e+j2πντn(θk)

- 求和：
yk(t)=n=1Nwk,nxn(t)

- 如果真实信号刚好来自θk方向，则相位补偿后会同相相加，信号变强。

- 如果来自别的方向，就不能完全对齐，相加后不强。

- 形成第k个阵列波束。

- 1路信号复制32份的意义是，给32个不同的阵列波束各准备一套独立的加权支路。

- 32个波束的方向，本质是32个波束中心在天空上的位置。

- 单天线主波束有多大？决定32个波束最多能铺多大一块天区。

- 阵列合成后的单个窄波束有多宽？决定相邻两个波束中心该隔多远。

- 单天线波束宽度

- θpb ≈ 1.22×λD ≈ 2.24°

- 中心频率1.25GHz，天线直径7.5m，32个阵列波束可以设置的范围。

- 阵列合成波束宽度

- 阵列波束合成后输出的窄波束

- θsyn ≈ 1.22×λB ≈ 0.15°

- 决定32个波束中心之间该如何排，间隔多大。

- 方向如何设置？

- ——>在主波束允许的视场里，给32个阵列波束选取32个中心位置。

- 波束方向设置需要考虑半高全宽FWHM。

- ——>半高全宽代表着波束的宽度。如果相邻波束中心间隔太大，会出现中间区域灵敏度掉的多，重则漏源。如果间隔太小，会出现重叠太多，32个波束浪费一些，相邻波束的相关性增强。

- 波束中心间隔，本质上在平衡覆盖连续性和覆盖面积。

- 一面蝶形天线，有3个不同的角度量：

- λD,    1.02λD,    1.22λD 真的吗？

- 都和波束有关，但是含义不同。

- λ/D≈1.83∘

- 1.02λ/D≈1.87∘

- 1.22λ/D≈2.24∘

- 半功率全宽：从峰值下降到50%的两个点之间有多宽。

- 第一零点，从中心第一次讲到0的位置有多远。

- 中间最高点 = 波束中心

- 两个“0.5 的点”之间的宽度 = FWHM

- 从中心到第一次掉到 0 的位置 = 第一零点角

- 左右两个零点之间的总宽度 = 零点到零点宽度

- 初步方案

- 基本尺度

- 观测中心频率1.25GHz，波长

- λ=cf≈0.2398 m.

- 单天线口径D=7.5 m。单天线主波束的半波全宽近似取：

- θPB,FWHM≈1.02λD

- 得到大约1.87∘。

- 第一零点角度则约2.24∘（中心到第一零点的角度），主瓣宽度为2×2.24∘=4.48∘。

- 因此单天线主波束的半功率半径约56.1'（半功率全宽除2）。

- 阵列波束合成

- θsyn≈λBmax

- 估算：θsyn≈0.1195∘≈7.17'，波束合成后，32个阵列波束的单波束宽度量级。

- 指定波束的中心间距为0.5HPBW，代入

- s=0.5 θsyn=0.5×7.17'=3.585'.

- 若选择六角排布，则六角排布行间距为：

- Δy=32s≈3.104'.

- 六角晶格来排布，最近邻中心距离为3.585'，相邻两行的垂直距离为3.104'。

- 当前32个波束组成的

- 先定摆放，再计算观测天区大小。

- FRB要求大视场 更大的天空面积，但是如果波束拉的太开，会有束间空洞，灵敏度低谷，边缘增益太差，

- 在视场和灵敏度之间找折中。

- 波束跟踪模式下的相位因子

Φ3(t)=ν [Aicosδφ+Bisinδφ−Ai]

其中Ai=2πcBxcosθ、Bi=2πcBycosθ、δφ=ωi(t−t0)

- ——>相位因子与源的角速度ωi 及 射电望远镜的俯仰角有关。

地球自转，看起来源在动，时角随着时间变化：

H(t)=LST(t)−α

LST本地恒星时，α目标源的赤经。

固定在天球上的天体，地球自转带来的基本角速度是一样的，所有固定天体的时角变化率都一样。

时角反映天体自经过当地子午线以来的角距离。

求角速度

dHdt=ωsid=2π86164 s

10s内的变化大约是：

ΔH≈ωsid⋅10≈0.04178∘

- 将时角变化转化为“天空里转了多少度”——与赤纬有关

- 源在“固定赤纬的小圆”上运动，因此10s内在天球上扫过的真实角距离

- 跟踪模式下，一次观测周期为20分钟，每10秒钟更新一次参数文件，参数为相位补偿因子。

- 计算相位补偿因子前，需选择参考天线（通常选取平面波最晚到达的天线），其余天线计算相对于参考天线的时间延迟。

- 问题：如果在一次观测周期中，经过一段时间后，改变了参考天线，对系统输出有什么影响？

- 设目标源是平面波，第i个天线接收到的信号写为：
xi(t)=s(t−τi)

- s(t)是源信号，τi是几何到达延迟。

- 首先选取天线r为参考天线（平面波最晚到达，τr最大），则对第i路施加补偿延迟为：

- di(r)=τr−τi

- 第i路补偿后，信号为：xi(t−di(r))，代入得：

- xi(t−di(r))=s(t−di(r)−τi)

- 再代入di(r)=τr−τi

- xi(t−di(r))=s(t−(τr−τi)−τi)=s(t−τr)

- 因此每路天线进行补偿后，理想情况下都会变成同一个信号：

- s(t−τr)

- 波束合成会对每路天线输出进行求和，写成：

- y(r)(t)=A s(t−τr)

- 其中A=iwi 是个常数。

- 当源动到某个位置的时候，天线q接收到的平面波最晚到达，在某个周期更新参数文件时，选取天线q作为参考天线。

- 对第i个天线新的补偿延迟为：

- di(q)=τq−τi

- 同理，补偿后的每一路信号都为：

- s(t−τq)

- 对每路天线信号求和，结果为：

- y(q)(t)=A s(t−τq)

- 比较新旧参考天线下的输出：

- 旧输出：y(r)(t)=A s(t−τr)

- 新输出：y(q)(t)=A s(t−τq)

- 联系：

- y(q)(t)=A s(t−τq)=A s((t−(τq−τr))−τr)

- y(q)(t)=y(r)(t−(τq−τr))

- 定义：Δτ=τq−τr

- 则：

- y(q)(t)=y(r)(t−Δτ)

- 输出可以写为分段形式：

- y(t)=y(r)(t),t<tsy(r)(t−Δτ),t≥ts

- 系统在t<ts采用旧参考，在t≥ts时采用新参考。

- 从频域上看

- ynew(t)=yold(t−Δτ)

- 频域中：

- Ynew(ν)=Yold(ν)e−j2πνΔτ

- 对于单频窄带f0：

- Δϕ=−2πf0Δτ

- 对波束合成系统输出的功率谱有什么影响？

- P(ν)=|Y(ν)|2

- 更换参考天线后：

- Pnew(ν)=|Yold(ν)e−j2πνΔτ|2=|Yold(ν)|2

- 因此

- Pnew(ν)=Pold(ν)

- 理想情况下，切换参考天线对于波束合成系统输出的功率谱没影响。

- 系统通过功率谱识别到可能有FRB信号，触发基带数据保存功能，参考天线改变，对基带数据有影响吗？

- 假设采样间隔是Ts，则ADC输出的信号为：

- y[n]=y(nTs)

- 第n个采样点值，等于模拟信号中的第n个采样间隔的值。

- 参考天线变化，会导致切换点前后可能不是连续微调，不是连续读取采样点，相当于：

- ynew[n]≈yold(nTs−Δτ)

- 如果Δτ=mTs，恰好是整数倍采样点，则

- ynew[n]=yold[n−m]

- 这段数据整体平移m个采样点。

- 如果Δτ不是整数倍采样点，Δτ=(m+α)Ts, 0<α<1

- 等价于整体平移m个采样点，然后在频域里进行调整。

- 什么时候会对系统有影响？

- 切换参考天线的时候τq(ts)≠τr(ts),Δτ=τq(ts)−τr(ts)

- 当切换时满足：τq(ts)=τr(ts)，Δτ=0，则y(q)(t)=y(r)(t)

- 先将这个Δτ=τq(ts)−τr(ts) 称作 公共时间台阶，因为每路信号都要变一个时间延迟。

- 公共时间延迟的本质是：

- 切换参考天线时，整个阵列输出的时间参考零点从τr变成了τq。如果两者不同，输出就会整体平移：

- Δτ=τq−τr

- 相位追踪模式下 相位因子 计算流程：

- ω计算

- 先取前后两个时刻

- minus_dt = epoch_time_utc - timedelta(seconds=OMEGA_DELTA_SECONDS)

- plus_dt = epoch_time_utc + timedelta(seconds=OMEGA_DELTA_SECONDS)

- 默认Δt=1

- 分别计算三个时刻的beam状态

- state_minus

- state_tn

- state_plus

- 这些状态里包含了每根天线、每个 beam 的方向向量。

- 建立局部坐标系

- 对当前时刻的 beam direction beam_dir_tn，代码会构造：

- x_hat

- y_hat

- z_hat

- 也就是一个“围绕当前 beam 指向”的局部坐标系。

- 将前后时刻的beam方向投影进去，得到两个角

- phi_minus = compute_local_phase_angle_rad(...)

- phi_plus = compute_local_phase_angle_rad(...)

- 这两个角，就是前后时刻在这个局部平面里的方位角。

- 做中心差分

- ω≈ϕ(t+Δt)−ϕ(t−Δt)2Δt

- 角速度计算考虑了目标源的赤经赤纬、观测时刻，以及天线的空间位置；

- 先在 t−Δt、t、t+Δt 分别计算 beam 方向，再把前后两个时刻的方向变化写成相位角变化，最后用中心差分得到当前时刻的 ω。

- 先算一个 ωant,beam

- 4根天线x32个波束的二维数组，omega_ant.shape = (4, 32)

- 对每根天线循环ant_index

- 对每根天线里面，每个beam循环，beam_index

- 对某根天线的某个beam，分别取t - Δt、t、t + Δt 的方向

- 算这一格omega_ant[ant_index, beam_index]

- 总共得到128个ω。

- 将每根天线复制成2路有效信号，前8行有值，剩下补零，也就是同一根天线的两路信号用一样的ω。

- 不同天线之间：ω 分别算，不同波束之间：ω 分别算。

- 同一根天线复制出来的两路信号：ω 一样，只是为了匹配输出通道格式。

- 波束布局

- beam32_layout.py 里先定义了两组六边形坐标

- CORE19：中心 19 个

- OUTER13：外圈 13 个

- 两组坐标：CORE19 = [(0,0), (1,0), (0,1), (-1,1), ...]  OUTER13 = [(3,0), (3,-2), (3,-3), ...]

- 所以每个波束先有一个整数坐标 (q, r)

- (q, r) 可以理解成：它不是“真实天空中的角度”，它只是“第几个六边形格子”的编号

- 晶格间距

- 计算波长：λ=cf0

- 单天线的半高全宽：θpb≈1.02λD

- 阵列波束的半高全宽：θsyn≈λBmax

- Bmax：投影基线最大值

- 间隔：spacing\_rad=spacing\_factor×θsyn

- 可以手动设置DEFAULT_SPACING_FACTOR = 2，调整间距

- 六边形坐标 (q, r) 怎么变成“偏离主波束多少角度”

- 先变东-北平面上两分量

- build_beam_rows() 里，每个 beam 的 (q, r) 会变成：

- dEast=spacing\_rad (q+0.5r)

- dNorth=spacing\_rad 32r

- 标准六边形轴坐标转二维平面坐标。

- 算总偏离角度：offset\_rad=dEast2+dNorth2

- beam 相对 Beam 0（主波束中心）在切平面上的偏离角大小

- 角位置PA

- PA= atan2(dNorth,dEast)

- 转成0-360度，该beam从主波束触发，朝哪个方向偏过去，东0 北90 西180 南270

- 举例：

- Beam 0

- (q, r) = (0, 0)，dE=0, dN=0，offset=0 主波束本身

- Beam 1

- (q, r) = (1, 0)，dE=spacing，dN=0，它就在主波束正东边一个 spacing。

- spacing 就是：相邻两个 beam 中心之间的角距离

- Beam 2

- (q, r) = (0, 1) dE=0.5 spacing dN=32 spacing (0.5)2+322=1

- 因此总偏离角度还是一个spacing ，也就是因子乘半高全宽，方向是60度

- 例 向东 3 米、向北 4 米 总距离是 5 米 总距离还是一个spacing

- 偏离角度变成真实天空方向:

- dEast、dNorth，还只是“相对主波束的微小偏移”。

- 先求主波束的方向，compute_beam_vectors_for_antenna() 里，先对某一根天线算主波束 Beam 0 的方向：

- target.azel(...)

- target.uvw_basis(...)

- 然后得到当前这个时刻、这根天线的局部基：

- u_hat

- v_hat

- w_hat

- 其中你可以把：

- w_hat 理解为主波束中心指向

- u_hat、v_hat 理解为主波束附近天空切平面的两个正交方向

- 每个 beam 都有：dEast_rad dNorth_rad

- 构造	tangent\_offset=dE u+dN v

- 生成新的beam方向

- beam\_hat=cos(ρ) w+sin(ρ)ρ tangent\_offset

- ρ=dE2+dN2

- 不是简单在方位角/高度角上硬加一个角度，而是在主波束指向的局部切平面里，按照东/北 两个小角偏移，再映射回单位球面，得到真实beam指向。

- 会判断32个波束有没有越出单天线主波束范围

- θpb≈1.02λD

- 落在

- θpb/2

- 参数输出

- UPDATE_PERIOD_SECONDS = 10

- PUBLISH_LEAD_SECONDS = 2.0

- PRECOMPUTE_QUEUE_SLOTS = 4

- 参数时刻每10s一个，写文件提前2s，提前算4个slot的参数。

- slot 1 对应 12:00:20，大约 12:00:18 发布

- slot 2 对应 12:00:30，大约 12:00:28 发布

- 程序启动后流程

- 读取天线文件 解析4面天线

- 生成32波束 offset表，记录trace_32beam_beam_offsets.txt

- 建立beam_coeff矩阵

- 启动预计算线程

- 启动发布线程

- 持续循环

- 预计算线程

- precompute_worker() 会不停生成未来 slot 的 SlotPackage，塞进一个最多容纳 4 个 slot 的队列里。这个包里已经包含了：

- slot 索引

- 该 slot 的 UTC 时刻

- 主波束 az/el、LST、JD

- 可见性状态

- beam_coeff_mat

- a_mat

- b_mat

- w_mat

- 每根天线的 32 beam 方向结果

- 写日志要用的信息

- 也就是说，发布线程不负责“重算”参数，它主要负责“按时拿出来写”。

- 发布线程：

- publisher_worker() 会盯着当前应该发布哪个 slot。

- 对每个 slot，它先算：

- slot_epoch_utc

- ready_time_utc = slot_epoch_utc - publish_lead_seconds

- 没到 ready time 就等；到了 ready time 就从队列里取出该 slot 的包。然后：

- 先写 trace_32beam_beam_directions.txt

- 如果 package.should_publish 为真，就写两个主参数文件

- 追加一条 JSON 日志

- 在终端打印一条 slot 更新信息

- 这里有个很重要的点：

- 每个 slot 都会写方向报告和日志，但不一定每个 slot 都会更新两个主参数文件。

- 什么时候会“真正发布参数文件”

- 核心判断在 build_slot_package() 里：

- visible_now = 当前源高度是否高于 MIN_ELEVATION_DEG

- forced_compute = 不可见时是否强制计算

- should_publish = visible_now or forced_compute

- 而当前默认配置是：

- MIN_ELEVATION_DEG = 32.0

- FORCE_COMPUTE_WHEN_INVISIBLE = False

- 所以默认逻辑其实是：

- 只有当源在参考天线看来可见，并且高度角 ≥ 32° 时，才会刷新两个主参数文件。

- 如果源不可见：

- a_mat / b_mat / w_mat 会保留初始化的零矩阵

- 但由于 should_publish = False，发布线程不会调用 publish_slot_files()

- 所以这三个零矩阵不会写进主参数文件

- 主参数文件会停留在上一次成功发布的内容

- 但方向报告和日志仍然会继续更新，并且日志动作会记成 skipped_invisible

- 主输出文件到底有哪些

- 程序里定义了 5 个主要输出路径：

- beam_coeff_antenna.txt

- trace_mode_phase_coeff.txt

- trace_32beam_beam_offsets.txt

- trace_32beam_beam_directions.txt

- trace_32beam_phase_coeff.log

- beam_coeff_antenna.txt

- 这个文件名字虽然叫 .txt，但实际上是二进制 little-endian float32 文件，因为写它用的是 write_float32_le_temp_file()。

- 它里面写的是 package.beam_coeff_mat。

- 这个矩阵是固定的 20 x 32，由 build_beam_coeff_matrix() 构造：

- 前 8 行全部是 1

- 后 12 行全部是 0

- 因为：

- 4 根天线

- 每根天线 2 路信号

- 所以前 8 路是 active channels

- 总输出通道预留到 20 行

- 所以这个文件本质上是一个固定的“使能/权重模板”，不是每个 slot 都重新算出新图案；它每次发布时写进去的内容其实相同

- trace_mode_phase_coeff.txt

- 这个文件同样不是文本，也是 binary little-endian float32。

- 它的内容是把这三个 20 x 32 矩阵按顺序拼接后 flatten：

- a_mat

- b_mat

- w_mat

- 代码就是：

- 先 package.a_mat.reshape(-1)

- 再 package.b_mat.reshape(-1)

- 再 package.w_mat.reshape(-1)

- 然后 np.concatenate([...]) 写出

- 所以它的逻辑顺序是：

- [A 的 20x32] + [B 的 20x32] + [omega 的 20x32]

- 总长度是：

- 3×20×32=1920个 float32。

- trace_32beam_beam_offsets.txt

- 这个文件是在程序启动阶段写一次的，不是每 10 秒都更新。

- 它记录的是：

- 当前 session 的 beam offset 来源

- 32-beam 固定偏移表

- t_ref 时刻 4 根天线各 beam 的点位情况

- 也就是一个“本次运行的 beam 布局基准报告”

- trace_32beam_beam_directions.txt

- 这个文件是每个 slot 都重写一次的。

- 发布线程在每个 slot ready 时，无论是否真正发布参数，都会先调用 write_beam_direction_report(package)。

- 里面是该 slot 的人类可读报告，包括：

- 当前 slot 索引和时间

- visible_now / forced_compute / should_publish

- 每根天线的 beam0 az/el

- u_hat / v_hat / w_hat

- 32 个 beam 的 q/r/dEast/dNorth/offset/sep/az/el/east/north/up

- 所以这个文件更像“运维/排查用的快照报告”。

- beam_coeff 流程

- 输入天线 方位角 俯仰角

- 读取天线文件

- 根据当前时刻，计算UTC时刻，将方位俯仰 换算成 指向的赤经赤纬

- 获取32波束排布

- 根据投影基线长度计算32波束相对于主波束偏离角度

- 计算每个波束相对于参考天线对应波束的几何延迟

- 将几何延迟换算为相位参数

- 输出相位参数

- trace_mode_phase_coeff 流程

- 给定要追踪的源的赤经赤纬

- 读取天线文件

- 设置间隙，判断源是否可见

- 根据天线的经纬度，源的位置，计算出天线方位角 俯仰角

- 根据方位俯仰角、源的位置、得到主波束指向

- 获取32波束排布文件，根据阵列最长投影基线长度计算32波束相对于主波束偏离角度

- 通过偏离角度计算每个波束的指向

- 计算每个天线 每个波束的 A B ω参数

- 重复操作，系统每次计算出x次结果，间隔x秒输出下一次结果

- 输出参数

给定起始时间 计算参数。

给定起始时间 可见直接算，若不可见 给定的意义。